;**********************************************************************

; Kitu++ by someone who wish to remain anonymous - do not distribute  *

; Version 0.9 : Base YC.asm                                           *

;               Commentaire complet en cours                          *

;               ATR corrigé ainsi que pb de tempo ATR                 *

;               Enregistre dernières instructions dans eeprom du pic  *

; Version 1.0 : (A venir) Fin du commentaire                          *

;               Remplacement de l'instruction TRIS                    *

; Version 1.1 : (A venir) Gestion de l'historique depuis l'eeprom     *

;**********************************************************************

;*************************************************

; Instructions implémentées

;*************************************************

;lecture = b0

;presentation cle de deblocage = 20 / (28)

;validation de code PIN = 40

;lecture du resultat télépass = c0

;calcul de certificat = 80

;ecriture = d0 (Partiellement implémenté, pas d'écriture réelle)

;validation en ecriture = 70 (Partiellement implémenté, pas d'écriture réelle)

;*************************************************

; Instructions non implémentées

;*************************************************

;recherche d'un mot sur argument = a0

;recherche du premier mot vierge = a0

;recherche du premier mot non vierge = a8

;ecriture des verrous = 50

;effacement domaine = 0e

;demande de nombre aleatoire = c4

;presentation en clair de cles ou codes = 10 / 30 / 20

;presentation chiffree de cle = 18 / 38

;changement code porteur = d2

;*************************************************

;**********************************************************************

;                       _______  _______                              *

;                      |       \/       |                             *

;                RA2 --+ 1           18 +-- RA1                       *

;                      |                |                             *

;                RA3 --+ 2           17 +-- RA0                       *

;                      |                |                             *

;            RA4/CKI --+ 3         >>16 +-- OSC1/CLKIN                *

;                      |                |                             *

;              !MCLR --+ 4 <<        15 +-- OSCOUT                    *

;                      |                |                             *

;          Masse Vss --+ 5 <<      >>14 +-- Vdd Alimentation          *

;                      |                |                             *

;            RB0/INT --+ 6         >>13 +-- RB7  SERIAL/IO            *

;                      |                |                             *

;           Raz  RB1 --+ 7         ..12 +-- RB6  CLKIN                *

;                      |                |                             *

;         Indic  RB2 --+ 8         >>11 +-- RB5  SCL eeprom clock     *

;                      |                |                             *

;        Temoin  RB3 --+ 9         >>10 +-- RB4  SDA eeprom data      *

;                      |                |                             *

;                      +----------------+                             *

;                                                                     *

;**********************************************************************

ERRORLEVEL -207		; Enlève les warning causés par les variables

ERRORLEVEL -224		; Enlève les warning causés par l'utilisation de TRIS

LIST P=16F84, F=INHX8M

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC

#include <p16F84.inc>	; Définitions des constantes

;*************************************************

; Raccourcis

;*************************************************

#DEFINE		SERIAL	PORTB     , 7	; connection port série

;#DEFINE	SDA	PORTB     , 4	; I/O pour eeprom externe

;#DEFINE 	SCL	PORTB     , 5	; clock pour eeprom externe

;*************************************************

; Macros

;*************************************************

BANK0	macro

bcf	STATUS , RP0	; passer banque0

endm

BANK1	macro

bsf	STATUS , RP0	; passer banque1

endm

PULSE	macro			; envoyer un pulse sur SCL

bsf	SCL		; mettre SCL à 1

bcf	SCL		; mettre SCL à 0

endm

SDA_IN	macro			; placer SDA en entrée

BANK1			; passer banque1

bsf	SDA		; SDA en entrée

BANK0			; repasser banque0

endm

SDA_OUT	macro			; placer SDA en sortie

BANK1			; passer banque1

bcf	SDA		; SDA en sortie

BANK0			; repasser banque0

endm

;*************************************************

; Déclaration des constantes

;*************************************************

IO       equ 7

Raz      equ 1

Indic    equ 2

Temoin   equ 3

;*************************************************

; Déclaration des variables

;*************************************************

ORG 0ch

DelayL    RES 1

DelayH    RES 1

BitCnt    RES 1		; Compteur de bits envoi/reception

Parity    RES 1		; Utilise pour le calcul du bit de parite

XmtReg    RES 1		; Registre d'envoi

Offset    RES 1

BytCnt    RES 1

Cpteur    RES 1

RcvReg    RES 1

Addh      RES 1

Addb      RES 1

Value     RES 1

Dur       RES 1

;*************************************************

; Début

;*************************************************

ORG     0x0000

Main        BANK1			; Passage en BANK1 pour accéder à TRISA

MOVLW   0x00		; W = 0x00

MOVWF   TRISA		; TRISA toute broches en sortie.

BANK0			; Repassage en BANK0

BCF     PORTB     , Raz	; Ca sert à quoi ça ??? (RAZ en sortie, mais cette broche n'est pas utilisée je crois)

BSF     SERIAL		; Serial en entrée

BSF     PORTB     , Indic	; Ca sert à quoi ça ??? (Indic en entrée, mais cette broche n'est pas utilisée je crois)

BSF     PORTB     , Temoin	; Ca sert à quoi ça ??? (Temoin en entrée, mais cette broche n'est pas utilisée je crois)

BANK1			; Passage en BANK1 pour accéder à TRISB

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

MOVWF   TRISB		; TRISB Serial Sortie CARTE -> TERMINAL (Serial en sortie)

BANK0			; Repassage en BANK0

BSF     0x18      , 00	; (Dur) = 0x01 ???

CLRF    EEADR		; (EEADR) = 0

CLRF    0x1A		; (0x1A) = 0

MOVLW   0xFC		; W = 0xFC

MOVWF   DelayL		; DelayL = 0xFC (W)

CALL    Tempo		; Attend 252*0x0C +252?

CLRF    Offset		; Offset = 0x00

MOVLW   0x03		; W = 0x03

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL: 3F 65 25

MOVLW   0x0C		; W = 0x0C

MOVWF   DelayH		; DelayH = 0x0C (W)

MOVLW   0x3C		; W = 0x3C

CALL    LgTpo		; Attend 12*0x0D+60

MOVLW   0x03		; W = 0x03

MOVWF   Offset		; Offset = 0x03 (W)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 08

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   DelayH		; DelayH = 0x07 (W)

MOVLW   0xE6		; W = 0xE6

CALL    LgTpo		; Attend 7*0x0D+230

MOVLW   0x04		; W = 0x04

MOVWF   Offset		; Offset = 0x04 (W)

MOVLW   0x05		; W = 0x05

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 36 04 6C 90 00

Anal					; Analyse de la commande

BANK1			; Passage en BANK1 pour accéder à TRISB

MOVLW   0xFF		; W = 0xFF

MOVWF   TRISB		; TRISB Serial Entrée TERMINAL -> CARTE

BANK0			; Repassage en BANK0

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    RecTerm		; Lire 2 octets venant du TERMINAL

; Octet commande en eeprom : 12 cycles

MOVF    RcvReg    , W	; Charge RcvReg dans W

;****DEBUT AJOUT****			; Sauvegarde des INS en eeprom interne

MOVWF   EEDATA		; Enregistre octet reçu (W) dans (EEDATA) pour écriture en eeprom interne

INCF    EEADR     , f	; EEADR = EEADR + 1 ( ! Maximum 16F84 = 0x6F : 64)

BANK1			; Passer en banque 1

BSF     EECON1    , WREN	; Bit 2 EECON1 mis à 1 - Autorisation de démarrage du cycle d’écriture

MOVLW   0x55		; W = 0x55

MOVWF   EECON2		; EECON2 = 0x55 (W) - Pour démarrer la séquence d'écriture

MOVLW   0xAA		; W = 0xAA

MOVWF   EECON2		; EECON2 = 0xAA (W) - Pour démarrer la séquence d'écriture

BSF     EECON1    , WR	; Bit 1 EECON1 mis à 1 (Démarrage du cycle d’écriture)

BCF     EECON1    , WREN	; Bit 2 EECON1 mis à 0 - Interdiction de démarrage du cycle d’écriture

BANK0			; Passer en banque 0

;*****FIN AJOUT*****

; B0 Gestion lecture

MOVLW   0xB0		; W = 0xB0

SUBWF   RcvReg    , W	; RcvReg - W

BTFSS   STATUS    , Z	; Teste si résultat = 0

GOTO    FinB0		; Si non, check INS suivante

; Gestion B0 paramétrée (3 paramètres sauvegardés : Addh Addb et Value)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire l'octet venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge  octet reçu RcvReg dans W

MOVWF   Addh		; Sauvegarde W dans (addh)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire l'octet venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge octet reçu RcvReg dans W

MOVWF   Addb		; Sauvegarde W dans (addb)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire l'octet venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge octet reçu (RcvReg) dans W

MOVWF   Value		; Sauvegarde W dans (Value)

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

BCF     STATUS    , C	; Positionne la carry à 0

RRF     Addh      , f

RRF     Addb      , f

; Envoi Octet puis réponse

MOVLW   0x09		; W = 0x09

MOVWF   Offset		; Offset = 0x09 (W)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : B0

; Bloc de données

MOVLW   0x00		; W = 0x00

MOVWF   Dur			; Dur = 0x00 (W) -> Envoi de TableDyn

MOVLW   0x00		; W = 0x00

MOVWF   Offset		; Offset = 0x00 (W)

MOVF    Value     , W	; Copie du contenu de Value dans W (Nombre d'octets à envoyer)

CALL    Env			; Envoie du bloc de donnée (réponse)

; Octets de fin de séquence

MOVLW   0xFF		; W = 0xFF

MOVWF   Dur			; Dur = 0xFF (W) -> Envoi depuis TableDur maintenant

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   Offset		; Offset = 0x07 (W)

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 90 00

GOTO    Anal		; Traitement prochaine INS

FinB0

; INS 20 Présentation de la clef

MOVLW   0x20		; W = 0x20

SUBWF   RcvReg    , W	; RcvReg - W

BTFSS   STATUS    , Z	; Teste si résultat = 0

GOTO    Fin20		; Si non, check INS suivante

; Fin commande

MOVLW   0x03		; W = 0x03

CALL    RecTerm		; Lire 3 octets venant du TERMINAL (paramètres ISO 000004 -> taille 4 octets)

; Octet    réponse

MOVLW   0x06		; W = 0x06

MOVWF   DelayH		; DelayH = 0x06 (W)

MOVLW   0xF1		; W = 0xF1

CALL    LgTpo		; Attend 6*0x0D+241

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

MOVLW   0x0B		; W = 0x0B

MOVWF   Offset		; Offset = 0x0B (W)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : B0

; Lecture de la clef

MOVLW   0xFF		; W = 0xFF

TRIS    PORTB		; TERMINAL -> CARTE

MOVLW   0x04		; W = 0x04

CALL    RecTerm		; Lire 4 octets venant du TERMINAL

; Fin de séquence

MOVLW   0xB4		; W = 0xB4

CALL    Tempo		; Tempo avant envoi ?

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

; Octets de fin de séquence

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   Offset		; Offset = 0x07 (W)

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 90 00

GOTO    Anal		; Traitement prochaine INS

Fin20

; Validation de la clef 2A (Code pin OK)

MOVLW   0x40		; W = 0x40

SUBWF   RcvReg    , W	; RcvReg - W

BTFSS   STATUS    , Z	; Teste si résultat = 0

GOTO    Fin40		; Si non, check INS suivante

MOVLW   0x03		; W = 0x03

CALL    RecTerm		; Lire 3 octets venant du TERMINAL

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

; Octets  réponse

MOVLW   0x0C		; W = 0x0C

MOVWF   Offset		; Offset = 0x0C (W)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 40 (Code OK)

; Octets de fin de séquence

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   Offset		; Offset = 0x07 (W)

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 90 00

GOTO    Anal		; Traitement prochaine INS

Fin40

; Lecture du résultat télépass

MOVLW   0xC0		; W = 0xC0

SUBWF   RcvReg    , W	; RcvReg - W

BTFSS   STATUS    , Z	; Teste si résultat = 0

GOTO    Finc0		; Si non, check INS suivante

MOVLW   0x03		; W = 0x03

CALL    RecTerm		; Lire 3 octets venant du TERMINAL (on n'en fait rien - longueur réponse)

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

; Octets réponse

MOVLW   0x0D		; W = 0x0D

MOVWF   Offset		; Offset = 0x0D (W)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : C0

MOVLW   0x22		; W = 0x22

MOVWF   FSR			; Initialiser pointeur indirection : FSR = 0x22 (W)

MOVLW   0x08		; W = 0x08

MOVWF   Cpteur		; Cpteur = 0x08 (W)

; Envoi réponse télépass bidon

Bclc0       MOVLW   0x58		; W = 0x58

CALL    Tempo		; Tempo inter-octet

INCF    BytCnt    , f	; BytCnt = BytCnt + 1

MOVF    INDF      , W	; Charger un octet (FSR)->(W)

CALL    EnvDirect		; Envoi de (W)

INCF    FSR       , f	; FSR = FSR + 1 (Pointe sur octet suivant)

DECFSZ  Cpteur    , f	; Décrémente Cpteur, saut si Cpeur = 0

GOTO    Bclc0		; Boucle si Cpteur != 0

; Octets de fin de séquence

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   Offset		; Offset = 0x07 (W)

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 90 00

GOTO    Anal		; Traitement prochaine INS

Finc0

; Activation fonction télépass

MOVLW   0x80		; W = 0x80

SUBWF   RcvReg    , W	; RcvReg - W

BTFSS   STATUS    , Z	; Teste si résultat = 0

GOTO    Fin80		; Si non, check INS suivante

MOVLW   0x20		; W = 0x20

MOVWF   FSR			; FSR = 0x20 (W) - La commande sera enregistrée en mémoire à l'adresse 0x20

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octet venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge octet reçu RcvReg dans W

MOVWF   INDF		; Sauvegarde W ˆ l'adresse FSR (RcvRed)->(0x20)

INCF    FSR       , f	; FSR = FSR + 1

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octet venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W       ; Charge octet reçu RcvReg dans W (ADDB)

MOVWF   INDF		; Sauvegarde W dans adresse FSR (RcvRed)->(0x21)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octet venant du TERMINAL (nb)

MOVLW   0x20		; W = 0x20

MOVWF   FSR			; FSR = 0x20 (W)

BCF     STATUS    , C	; Positionne la carry à 0

RRF     INDF      , f

INCF    FSR       , f	; FSR = FSR + 1

RRF     INDF      , f

MOVLW   0x03		; W = 0x03

MOVWF   DelayH		; DelayH = 0x03 (W)

MOVLW   0x8C		; W = 0x8C

CALL    LgTpo		; Attend 3*0x0D+140

MOVLW   0x08		; W = 0x08

MOVWF   Cpteur		; Cpteur = 0x08 (W) Compteur pour réception 8 octets télépass

Bcl80       MOVLW   0x22		; W = 0x22

CALL    Tempo		; Tempo avant envoi

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

MOVLW   0x0E		; W = 0x0E

MOVWF   Offset		; Offset = 0x0E (W)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

MOVWF   BytCnt		; BytCnt = 0x01 (W)

CALL    EnvRapid		; CARTE -> TERMINAL : 0x7F

MOVLW   0xFF		; W = 0xFF

TRIS    PORTB		; PORTB Entrée TERMINAL -> CARTE

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octets venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge octet reçu RcvReg dans W

INCF    FSR       , f	; FSR = FSR + 1

MOVWF   INDF		; Sauvegarde W dans adresse FSR (RcvRed)->(FSR)

DECFSZ  Cpteur    , f	; Décrémente Cpteur, saut si Cpeur = 0

GOTO    Bcl80		; Si Cpteur != 0, on boucle

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

; Octets de fin de séquence

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   Offset		; Offset = 0x07 (W)

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 90 00

GOTO    Anal		; Traitement prochaine INS

Fin80

; INS D0 Demande d'écriture (D0 XX XX YY : XXXX Addresse , YY Taille=4)

MOVLW   0xD0		; W = OxD0

SUBWF   RcvReg    , W	; RcvReg - W

BTFSS   STATUS    , Z	; Teste si résultat = 0

GOTO    Find0		; Si non, check INS suivante

MOVLW   0x1A		; W = 0x1A

MOVWF   FSR			; FSR = 0x1A (W) - La commande sera enregistrée en mémoire à l'adresse 0x1A

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octet venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge octet reçu RcvReg dans W (ADDH)

MOVWF   INDF		; Sauvegarde W ˆ l'adresse FSR (RcvRed)->(0x1A)

INCF    FSR       , f	; FSR = FSR + 1

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octet venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge octet reçu RcvReg dans W (ADDB)

MOVWF   INDF		; Sauvegarde W ˆ l'adresse FSR (RcvRed)->(0x1B)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octet venant du TERMINAL (nb)

MOVLW   0x1A		; W = 0x1A

MOVWF   FSR			; FSR = 0x1A (W)

BCF     STATUS    , C	; Positionne la carry à 0

RRF     INDF      , f

INCF    FSR       , f	; FSR = FSR + 1

RRF     INDF      , f

MOVLW   0x03		; W = 0x03

MOVWF   DelayH		; DelayH = 0x03 (W)

MOVLW   0x8C		; W = 0x8C

CALL    LgTpo		; Attend 3*0x0D+140

MOVLW   0x04		; W = 0x04

MOVWF   Cpteur		; Cpteur = 0x04 (W) Compteur pour réception 4 octets à écrire

Bcld0					; Octet réponse

MOVLW   0x22		; W = 0x22

CALL    Tempo		; Tempo avant envoi

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

MOVLW   0x10		; W = 0x10

MOVWF   Offset		; Offset = 0x10 (W)

MOVLW   0x01		; W = 0x01

MOVWF   BytCnt		; BytCnt = 0x01 (W)

CALL    EnvRapid		; CARTE -> TERMINAL : 2F

MOVLW   0xFF		; W = 0xFF

TRIS    PORTB		; PORTB Entrée TERMINAL -> CARTE

MOVLW   0x01		; W = 0x01

CALL    RecTerm		; Lire 1 octets venant du TERMINAL

MOVF    RcvReg    , W	; Charge octet reçu RcvReg dans W

INCF    FSR       , f	; FSR = FSR + 1

MOVWF   INDF		; Sauvegarde W dans adresse FSR (RcvRed)->(FSR)

DECFSZ  Cpteur    , f	; Décrémente Cpteur, saut si Cpeur = 0

GOTO    Bcld0		; Si Cpteur != 0, on boucle

MOVLW   0x7F		; W = 0x7F

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

; Octets de fin de séquence

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   Offset		; Offset = 0x07 (W)

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 90 00

GOTO    Anal		; Traitement prochaine INS

Find0

; Validation écriture (70 XX XX YY : XXXX Addresse , YY Taille=0)

MOVLW   0x70		; W = 0x70

SUBWF   RcvReg    , W	; RcvReg - W

BTFSS   STATUS    , Z	; Teste si résultat = 0

GOTO    Fin70		; Si non, check INS suivante

MOVLW   0x03		; W = 0x03

CALL    RecTerm		; Lire 3 octet venant du TERMINAL

BCF     0x1C      , 07	; Positionne le bit 7 de l'adresse 0x1C ˆ 0 (Ecriture validée)

MOVLW   0x7F		; W = 0x07

TRIS    PORTB		; PORTB Sortie CARTE -> TERMINAL

MOVLW   0x0F		; W = 0x0F

MOVWF   Offset		; Offset =  OxOF (W)

MOVLW   0x01		; W = OxO1

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 70

; Octets de fin de séquence

MOVLW   0x07		; W = 0x07

MOVWF   Offset		; Offset = 0x07 (W)

MOVLW   0x02		; W = 0x02

CALL    Env			; CARTE -> TERMINAL : 90 00

GOTO    Anal		; Traitement prochaine INS

Fin70

GOTO    Anal		; Si INS non reconnue, traitement prochaine INS

;*************************************************

; Env usage

; Nb bytes -> (w)

; Addresse de depart  -> (offset)

; Envoyer (w) bytes a partir de l'addresse (offset)

;*************************************************

Env         MOVWF   BytCnt		; BytCnt = (W)

PaLoop      MOVLW   0x6B		; W = 0x6B : Tempo inter-bit

CALL    Tempo		;

EnvRapid    MOVF    Offset    , W	; Charge Offset dans W

CALL    Table		; Appel Table pour Envoi Rapide

EnvDirect   MOVWF   XmtReg

MOVLW   0x08

MOVWF   BitCnt

BCF     SERIAL		; Start bit

BSF     Parity    , 00

NOP

MOVLW   0x1A

CALL    Tempo

Suiv        RLF     XmtReg    , f

BTFSS   STATUS    , C	; On ajoute 2 cycles bidons si 1

GOTO    Bid1

Bid1        BTFSS   STATUS    , C

GOTO    Bid2

Bid2        BTFSS   STATUS    , C

BSF     SERIAL		; On met 1

BTFSC   STATUS    , C

BCF     SERIAL		; On met 0

BTFSC   STATUS    , C	; On ajoute 2 cycles bidons si 0

GOTO    Bid3

Bid3        BTFSC   STATUS    , C

GOTO    Bid4

Bid4        BTFSS   STATUS    , C

COMF    Parity    , f	; Inversion du bit de parité

MOVLW   0x17		; Tempo bit

CALL    Tempo

DECFSZ  BitCnt    , f

GOTO    Suiv

; Traitement bit de parité

NOP

NOP

BTFSC   Parity    , 00	; 2 cycles bidon si 1

GOTO    Bid5

Bid5        BTFSC   Parity    , 00

GOTO    Bid6

Bid6        BTFSC   Parity    , 00

BSF     SERIAL		; On met 1

BTFSS   Parity    , 00

BCF     SERIAL		; On met 0

BTFSC   Parity    , 00	; 2 cycles bidons si 0

GOTO    Bid7

Bid7        BTFSC   Parity    , 00

GOTO    Bid8

Bid8        MOVLW   0x1B

NOP

NOP

CALL    Tempo

BSF     PORTB     , 07

MOVLW   0x1F

CALL    Tempo

; Traitement bit de stop

INCF    Offset    , f

DECFSZ  BytCnt    , f

GOTO    PaLoop

RETLW   0x00

;*************************************************

; Reçoit les octets du TERMINAL

;*************************************************

RecTerm     MOVWF   BytCnt		; BytCnt = W (Nombre d'octets à lire)

BytNex2     MOVLW   0x08		; W = 0x08

MOVWF   BitCnt		; BitCnt = 0x08 (W) (Nombre de bits restant à lire)

CLRF    RcvReg		; RcvReg = 0x00

BCF     PORTB     , Indic	;

ostr2       BTFSC   SERIAL		; Attend start

GOTO    ostr2		; On boucle tant que bit de start non lu

BSF     PORTB     , Indic	; Attend un demi caractere

MOVLW   0x0F		; W = 0x0F

CALL    Tempo		; Attend un entier avec modif du signal

BitNex2     MOVLW   0x0C		; W = 0x0C

MOVWF   DelayL		; DelayL = 0x0C (W)

Entie2      BTFSC   SERIAL

NOP

BTFSS   SERIAL

NOP

DECFSZ  DelayL    , f	; Décrémente DelayL, saut si DelayL = 0

GOTO    Entie2		; Boucle tant que DelayL != 0

BCF     STATUS    , C	; Positionne la carry à 0

RLF     RcvReg    , f

BTFSS   SERIAL

BSF     RcvReg    , 00	; LSB

BTFSS   PORTB     , Indic

GOTO    Mis1

BCF     PORTB     , Indic

GOTO    Mis0

Mis1        BSF     PORTB     , Indic

Mis0        DECFSZ  BitCnt    , f	; Décrémente BytCnt, saut si BytCnt = 0

GOTO    BitNex2		; Bit suivant si BytCnt != 0

MOVLW   0x21		; W = 0x21 : Parité et bit de stop (26)

MOVWF   DelayL		; DelayL = 0x21 (W)

NOP

BFi2        BTFSC   SERIAL

NOP

BTFSS   SERIAL

NOP

DECFSZ  DelayL    , f	; Décrémente DelayL, saut si DelayL = 0

GOTO    BFi2		; Boucle tant que DelayL != 0

NOP

DECFSZ  BytCnt    , f	; Décrémente BytCnt, saut si BytCnt = 0

GOTO    BytNex2		; Bit suivant si BytCnt != 0

BSF     SERIAL

RETLW   0x00		;

;*************************************************

; Traitement des temporisations

;*************************************************

Tempo       MOVWF   DelayL		; DelayL = (W)

Tpo         DECFSZ  DelayL    , 1	; Décrémente DelayL, saut si DelayL = 0

GOTO    Tpo			; Boucle tant que DelayL != 0

RETLW   0x00		;

TpoL2       MOVLW   0xFF		; W = 0xFF

LgTpo       MOVWF   DelayL		; DelayL = (W)

TpoL        DECFSZ  DelayL    , 1	; Décrémente DelayL, saut si DelayL = 0

GOTO    TpoL		; Boucle tant que DelayL != 0

DECFSZ  DelayH    , 1	; Décrémente DelayH, saut si DelayH = 0

GOTO    TpoL2		; Boucle à TpoL2 (DelayL = 0xFF)

RETLW   0x00		;

;*************************************************

; Table usage, Translation des données

;*************************************************

ORG     0x0200

Table       MOVWF   DelayL

MOVLW   0x02

MOVWF   PCLATH

MOVF    DelayL    , W

BTFSS   Dur       , 00	; Teste di Dur = 0

GOTO    TableDyn		; Si non, éxécution de TableDyn

TableDur    ADDWF   PCL       , f	; PCL = PCL + F (Positionnement octets à mettre en mémoire)

RETLW   0x3F		; ATR : 0x3F

RETLW   0x65		; ATR : 0x65

RETLW   0x25		; ATR : 0x25

RETLW   0x08		; ATR : 0x08

RETLW   0x36		; ATR : 0x36

RETLW   0x04		; ATR : 0x04

RETLW   0x6C		; ATR : 0x6C

RETLW   0x90		; ATR : 0x90

RETLW   0x00		; ATR : 0x00

RETLW   0xB0		; ACK Commandes ISO

RETLW   0xFF		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x20		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x40		; ACK Commandes ISO

RETLW   0xC0		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x7F		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x70		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x2F		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x00		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x00		; ACK Commandes ISO

RETLW   0x00		; ACK Commandes ISO

TableDyn    MOVLW   0x44

SUBWF   Addb      , W

MOVWF   Offset

MOVLW   0x04

BTFSS   STATUS    , C	; Négatif si carry=0

MOVLW   0x05

SUBWF   Addh      , W

BTFSS   STATUS    , C	; Négatif si carry=0

GOTO    TableADT		; Appel vers historique des transactions

INCF    Addb      , f

BTFSC   STATUS    , Z

INCF    Addh      , f

MOVF    Offset    , W

ADDWF   PCL       , f	; PCL = PCL + F (Positionnement octets à mettre en mémoire)

; 0888

RETLW   0x66		; Prestataire

RETLW   0x04		; Prestataire 04 (Plafond)

RETLW   0x10		; Prestataire 04 (Plafond) Longueur : 0x10 soit 16 octets (0x04 possible)

RETLW   0xE3		; Prestataire 04 (Plafond) Début (0xFC possible)

RETLW   0x73		; 0x73           : 0111 001 1 -> Achat comptant

RETLW   0x77		; 0x77 : 0x7     : 0111       -> Achat comptant sur 7 jours glissants (0 : sans périodicité, 15 : mensuel)

RETLW   0xA1		; 0xA1

RETLW   0x20		; 0x20 : 0x7A120 : Plafond = 5000

RETLW   0x75		; 0x75           : 0111 010 1 -> Achat à crédit

RETLW   0x73		; 0x71 : 0x7     : 0111       -> Achat à crédit sur 7 jours glissant

RETLW   0xD0		; 0x86

RETLW   0x90		; 0xA0 : 0x3D090 : Plafond = 2500

; 08A0

RETLW   0x77		; 0x77           : 0111 011 1 -> Retrait

RETLW   0x73		; 0x73 : 0x7     : 0111       -> Retrait sur 7 jours glissant

RETLW   0xD0		; 0xD0

RETLW   0x90		; 0x90 : 0x3D090 : Plafond = 2500

RETLW   0x79		; 0x79           : 0111 100 1 -> Virement

RETLW   0x73		; 0x74 : 0x7     : 0111       -> Virement sur 7 jours glissant

RETLW   0xD0		; 0x93

RETLW   0x90		; 0xE0 : 0x3D090 : Plafond = 2500

;

RETLW   0x6E		; Prestataire

RETLW   0x11		; Prestataire 17 (Personnalisateur)

RETLW   0x04		; Prestataire 17 (Personnalisateur) Longueur : 0x04 soit 4 octets

RETLW   0xE3		; Prestataire 17 (Personnalisateur) Début

RETLW   0x71		;

RETLW   0x83		;

RETLW   0x01		;

RETLW   0x10		;

; 08C0

RETLW   0x6E		; Prestataire

RETLW   0x00		; Prestataire 00 (Certificateur)

RETLW   0x08		; Prestataire 00 (Certificateur) Longueur : 0x08 soit 8 octets

RETLW   0xE2		; Prestataire 00 (Certificateur) Début

RETLW   0xFF		; Zone de comptage

RETLW   0xFF		; Zone de comptage

RETLW   0xFF		; Zone de comptage

RETLW   0xFF		; Zone de comptage

RETLW   0x70		; Type de comptage 0x70

RETLW   0xFF		; Type de comptage 0xFF

RETLW   0x8F		; Type de comptage 0x8F

RETLW   0xFF		; Type de comptage 0xFF : Global (0x7f008000 : Mensuel)

;

RETLW   0xFF		; Statique

RETLW   0xFF		; Statique

RETLW   0xFF		; Statique

RETLW   0xFF		; Statique

; 08E0                         : ADL Prestataire 03 - Longueur = 48

RETLW   0x2E		; Prestataire

RETLW   0x03		; Prestataire 03 (VA)

RETLW   0x30		; Prestataire 03 (VA) Longueur : 0x30 soit 48 octets (12 mots de 4 octets avec 3 de redondance en début)

RETLW   0x33		; Prestataire 03 (VA) Début

RETLW   0x30

RETLW   0x00

RETLW   0x0E

RETLW   0xD4

RETLW   0x35

RETLW   0xEC

RETLW   0x17

RETLW   0x70

RETLW   0x36

RETLW   0x51

RETLW   0x0D

RETLW   0x4A

RETLW   0x33

RETLW   0x79

RETLW   0xB4

RETLW   0xFC

RETLW   0x3C

RETLW   0x31

RETLW   0x30

RETLW   0x67

RETLW   0x35

RETLW   0x01

RETLW   0x9E

RETLW   0x80

RETLW   0x38

RETLW   0xBC

RETLW   0x14

RETLW   0x8E

RETLW   0x3C

RETLW   0x03

RETLW   0x38

RETLW   0xE6

RETLW   0x35

RETLW   0xAE

RETLW   0xE5

RETLW   0xE6

RETLW   0x30

RETLW   0x21

RETLW   0x9C

RETLW   0x59

RETLW   0x31

RETLW   0x61

RETLW   0x0F

RETLW   0x2F

RETLW   0x32

RETLW   0xBF

RETLW   0x88

RETLW   0x3C

RETLW   0x2E		; Prestataire

RETLW   0x02		; Prestataire 02 (Identité) 0x02

RETLW   0x38		; Prestataire 02 (Identité) Longueur : 0x38 soit 56 octets (14 mots de 4 octets avec 3 de redondance en début)

RETLW   0xF1		; Prestataire 02 (Identité) 0xF1 : Début

; Contenu : 004976079217268750FFF101991225001122503497

RETLW   0x30

RETLW   0x04

RETLW   0x97

RETLW   0x60

RETLW   0x37

RETLW   0x92

RETLW   0x17

RETLW   0x26

RETLW   0x38

RETLW   0x75

RETLW   0x0F

RETLW   0xFF

RETLW   0x31

RETLW   0x01

RETLW   0x99

RETLW   0x12

RETLW   0x32

RETLW   0x50

RETLW   0x01

RETLW   0x12

RETLW   0x32

RETLW   0x50

RETLW   0x34

RETLW   0x97

; Début du nom

; Contenu : 4D20204A45414E20424F4E202020202020202020202020202020F600

RETLW   0x34

RETLW   0xD2

RETLW   0x02

RETLW   0x04

RETLW   0x3A

RETLW   0x45

RETLW   0x41

RETLW   0x4E

RETLW   0x32

RETLW   0x04

RETLW   0x24

RETLW   0xF4

RETLW   0x3E

RETLW   0x20

RETLW   0x20

RETLW   0x20

RETLW   0x32

RETLW   0x02

RETLW   0x02

RETLW   0x02

RETLW   0x30

RETLW   0x20

RETLW   0x20

RETLW   0x20

RETLW   0x32

RETLW   0x02

RETLW   0x02

RETLW   0x02

RETLW   0x30

RETLW   0x20

RETLW   0xF6

RETLW   0x00

; Fin prestataire 2

RETLW   0x1C		; Début zone fabrication - xxx             : 0x1C

RETLW   0x3F		; xxx             : 0x3F

RETLW   0x64		; xxx             : 0x64

RETLW   0xF8		; xxx             : 0xF8

RETLW   0x23		; ADL

RETLW   0x9F		; ADL             : 08E0

RETLW   0x0A		; ADT

RETLW   0xC3		; ADT             : 02B0

RETLW   0x0A		; ADC

RETLW   0xC3		; ADC             : 02B0

RETLW   0x0A		; ADM

RETLW   0x57		; ADM             : 0290

RETLW   0x09		; AD2

RETLW   0xF1		; AD2             : 0278

RETLW   0x08		; ADS

RETLW   0xD9		; ADS             : 0230

RETLW   0x3F		; Type

RETLW   0xE5		; Type            : 0x3FE5 - CB

RETLW   0x20		; ??? EP          : 0

RETLW   0x02		; ??? LP          : 0

RETLW   0x08		; AD1

RETLW   0x4D		; AD1             : 0210

RETLW   0x00		; Encarteur

RETLW   0xB1		; Encarteur       : 00B1

RETLW   0xB0		; Numéro de série

RETLW   0x58		; Numéro de série

RETLW   0x8D		; Numéro de série

RETLW   0xB4		; Numéro de série : 0xB0588DB4

RETLW   0xD1		; Numéro de lot   : 0xD1

RETLW   0x01		; Indice          : 0x01

RETLW   0x9F		; LU(1) LC(0) LF(0) IV(11)

; 9F = 1001 1111

; Les 3 bits de poids faibles (b2b1b0) ne veulent rien dire.

; b7=1 ==> CC1 actif

; b6=0 ==> carte personnalisée

; b5=0 ==> carte fabriquée

; b4b3=11 ==> carte valide

RETLW   0xEB		; Fin zone fabrication - possibles : 0xFF (dump cb) 0xEB (eden) 0x55 (emynona)

;*************************************************

; Etude zone ecrite

;*************************************************

ORG     0x0300

ADTwr       MOVLW   0x1A

MOVWF   FSR

MOVF    INDF      , W

BTFSC   STATUS    , Z

GOTO    ADTff

SUBWF   Addh      , W	; w = f - w

BTFSS   STATUS    , Z

GOTO    ADTff

INCF    FSR       , f

MOVF    INDF      , W

SUBWF   Addb      , W	; w = f - w = Addb - Stockee

MOVWF   Offset

; Calcul longueur

MOVLW   0x04

SUBWF   Offset    , W

BTFSC   STATUS    , C	; Négatif si carry=0

GOTO    ADTff		; Dans ADT

MOVLW   0x1C

ADDWF   Offset    , W

MOVWF   FSR

MOVF    INDF      , W

INCF    Addb      , f

BTFSC   STATUS    , Z

INCF    Addh      , f

RETURN

ADTff       INCF    Addb      , f

BTFSC   STATUS    , Z

INCF    Addh      , f

RETLW   0xFF

; Historique des transactions

TableADT    MOVLW   0x03

MOVWF   PCLATH

MOVLW   0x58

SUBWF   Addb      , W

MOVWF   Offset

MOVLW   0x01

SUBWF   0x15      , W

BTFSS   STATUS    , Z

GOTO    ADTwr		; Addresse < ADT

; Calcul longueur

MOVLW   0x30

SUBWF   Offset      , W

BTFSC   STATUS    , C	; Négatif si carry=0

GOTO    ADTwr		; dans ADT

INCF    Addb      , f

BTFSC   STATUS    , Z

INCF    Addh      , f

MOVF    Offset    , W

ADDWF   PCL       , f

; 02B0    : ADT 158

RETLW   0x30		; Date

RETLW   0x00		; Date    (3000)

RETLW   0x00		; Année   : 00

RETLW   0x11		; Mois    : 11

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0xD8		; Jour    : 0xD8 / 8 => 27

RETLW   0xD4		; Montant

RETLW   0x80		; Montant : 0xD480 => 544.00

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0xE0		; Jour    : 0xE0 / 8 => 28

RETLW   0xD8		; Montant

RETLW   0x68		; Montant : 0xD868 => 554.00

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0xE0		; Jour    : 0xE0 / 8 => 28

RETLW   0xAF		; Montant

RETLW   0xC8		; Montant : 0xAFC8 => 450.00

; 02D0    : ADT 168

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0xE8		; Jour    : 0xE8 / 8 => 29

RETLW   0xCC		; Montant

RETLW   0x46		; Montant : 0xCC46 => 446.60

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0xE8		; Jour    : 0xE8 / 8 => 29

RETLW   0xAE		; Montant

RETLW   0x74		; Montant : 0xAE74 => 522.94

RETLW   0x30		; Date

RETLW   0x00		; Date    (3000)

RETLW   0x00		; Année   : 00

RETLW   0x12		; Mois    : 12

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0x18		; Jour    : 0x18 / 8 => 03

RETLW   0x32		; Montant

RETLW   0xC8		; Montant : 0x32C8 => 130.00

; 02F0    : ADT 178

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0x20		; Jour    : 0x20 / 8 => 04

RETLW   0xBF		; Montant

RETLW   0x68		; Montant : 0xBF68 => 490.00

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0xD8		; Jour    : 0xD8 / 8 => 27

RETLW   0x9F		; Montant

RETLW   0x42		; Montant : 0x9F42 => 407.70

RETLW   0x30		; Date

RETLW   0x00		; Date    (3000)

RETLW   0x01		; Année   : 01

RETLW   0x01		; Mois    : 01

RETLW   0x33		; Achat   : Comptant sous plafond

RETLW   0x50		; Jour    : 0x50 / 8 => 10

RETLW   0x27		; Montant

RETLW   0x10		; Montant : 0x2710 => 100.00

; 0310    : ADT 188

END