;****************************************************************

;*  18F2620.INC                                                 *

;*                                                              *

;*  By        : Leonard Zerman, Jeff Schmoyer                   *

;*  Notice    : Copyright (c) 2004 microEngineering Labs, Inc.  *

;*              All Rights Reserved                             *

;*  Date      : 12/14/04                                        *

;*  Version   : 2.46                                            *

;*  Notes     :                                                 *

;****************************************************************

NOLIST

ifdef PM_USED

LIST

"Error: PM does not support this device.  Use MPASM."

NOLIST

else

LIST

LIST p = 18F2620, r = dec, w = -311, w = -230, f = inhx32

INCLUDE "P18F2620.INC"	; MPASM  Header

;__CONFIG  _CONFIG1H, _OSC_HS_1H	;Originale

;__CONFIG  _CONFIG2L, _BOREN_OFF_2L

;__CONFIG  _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_128_2H

;__CONFIG  _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _PBADEN_OFF_3H

;__CONFIG  _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L

__CONFIG  _CONFIG1H, _OSC_HS_1H & _FCMEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H

__CONFIG  _CONFIG2L, _PWRT_OFF_2L & _BOREN_OFF_2L

__CONFIG  _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_512_2H

__CONFIG  _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _PBADEN_OFF_3H

__CONFIG  _CONFIG4L, _DEBUG_OFF_4L & _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L & _STVREN_ON_4L

NOLIST

endif

LIST

EEPROM_START	EQU	0F00000h

BLOCK_SIZE	EQU	8

'Creazione per pic 18F2620  V=3,27 Volts

@ include "migrate.inc" 'notain:http://www.melabs.com/faq/02039124.htm#02074078

'error "Found label after column 1. (clrw)" when

'compiling for an 18 series PIC?

Include "modedefs.bas"	'serve per serout2

DEFINE OSC 20	'usare condensatori da 15p

'Configurazione usart

DEFINE HSER_RCSTA 90H ' Enable Hardware USART receive

DEFINE HSER_TXSTA 24H ' Set Hardware USART parameters

DEFINE HSER_BAUD 115200	'Set baud rate to 5600

DEFINE HSER_CLROERR 1 'Hser clear overflow automatically

DEFINE HSER_SPBRG 10	' set baudrate to 115200 per quarzo a 20M

INTCON	=%10000000		'pag 93 disattivazione generale interrupt

T0CON	=%11000111		'gestisce Timer0 pag 123  ON,8BIT,PRESCALE=256

T1CON	=%01111001		'per TMR1

RCON	=%10000000		'pag 42-102 reset

'OPTION_REG=%10000111	'in 16f876 resistenze pull-up off su PORTB(posiz.7) - prescalar a 4(posiz.0)

INTCON2= %11110101		'pag 94 resistenze pull-up OFF su PORTB(posiz.7)

OSCTUNE= %00000000		'pag 27

TRISA= %00001010

TRISB= %00100011		'0=output  1=input

TRISC= %10000000		'TRISC= %10000000 C.7=Rx C.6=Tx

OSCCON=%01100000 		'pag 30 => set internal osc to 4MHZ

'very important

ADCON1=$0F		'PORTA.0 is analog, you MUST disable the multiplexed analog stuff on it.

CMCON = 7		'PORTA.0 is analog, you MUST disable the multiplexed analog stuff on it.

'Interrupt definizioni

'INTCON.4=1 ' Enable INT0IE RB0

'INTCON.5=1	'Enable TRM0IE TMR0

'INTCON.6=1 ' Enable PEIE periferica USART

'PIE1.5=1	'Enable USART receive interrupt RCIE

TXPC		var PORTA.0		'O TX verso PC

RXPC		var	PORTA.1		'I RX da PC

INTR		var	PORTA.2		'O INTR		ter 36 Q2501	I=input O=output riferito al PIC

GSM_PAC		var	PORTA.3		'I GSM-PAC	ter 20 Q2501

LEDV		var	PORTA.4		'O accensione led LED Verde lavoro in modo invertito

LEDR		var	PORTA.5		'O accensione led LED Rosso

SENSORE		var	PORTB.0		'I sensore di movimento

GSM_RTS1	var	PORTB.1		'I GSM-RTS1	ter 50 Q2501

GSM_CTS1	var	PORTB.2		'O GSM-CTS1	ter 57 Q2501

GPS_EN		var	PORTB.3		'O GPS-EN	ter 21 Q2501

RST			var	PORTB.4		'O RST		ter 34 Q2501

ON_OFF		var	PORTB.5		'O ON/OFF	ter 26 Q2501

MISO		var	PORTC.0		'  MISO MMC

SCK			var	PORTC.1		'  SCK  MMC

MOSI		var	PORTC.2		'  MOSI MMC

SCL			var	PORTC.3		'  SCL I2C memoria

SDA			var	PORTC.4		'  SDA I2C memoria

'SC			var	PORTC.5		'  SC   MMC

TX			var	PORTC.6		'O TX USART

RX			var	PORTC.7		'I RX USART

'TXGPS		var	PORTB.4		'O GPS-TXD2	ter 2  Q2501

RXGPS		var	PORTC.5		'I GPS-RXD2	ter 1  Q2501

'PORTB.6 Usato per In-Circuit

'PORTB.7 Usato per In-Circuit

Temp	var byte

Temp1  	var	byte

Temp2  	var	byte

Temp3  	var	byte

Temp4  	var	byte

Temp5  	var	byte[5]

Temp6  	var	byte

TimeOut	var		word

CicloPausa	var word

IntTMR0	var word

IntTRM1 var byte

'Comando1 var		byte

SMS             VAR     BYTE[80]

SMSout			var		Byte[80]

MITT            VAR     BYTE[15]

MITT1            VAR     BYTE[15]

LUNMITT         VAR     BYTE

LUNSMS          VAR     BYTE

FRASE           VAR     BYTE

NumSMS		var	byte

NumSMS1 	var byte

InvSMS	var byte

Comando var byte

AllarmeTen		var byte

GPS_Mem	var	byte[16]

IntSec	var byte

Sec		var byte

Minu	var byte

TPolling	var byte

TempoPolling	var byte

RitSpeg		var byte

Ora		var 	byte

Minuti	var		byte

Lat		var 	byte

Lat1	var		byte

Lat2	var		byte

Lat3	var		byte

Pos		var		byte

Lon		var 	byte

Lon1	var		byte

Lon2	var		byte

Lon3	var		byte

Pos1	var		byte

Altez	var 	word

Kn		var		word	'velocità

KM		var		word

ggg		var 	byte	'giorno

mmm		var 	byte

aaa		var 	byte

RxDati	var 	byte

TestRx	var 	word

'Inizializzazione Variabili-EEprom

Data @1,"123456"	'scrive in EE interna partenza locazione 1 la PW 123456

Data @7,0			'Memorizza lo stato allarme tensione

Data @14,"3,370"			'Soglia allarme tensione

Data @19,"222"				'Tempo inibizione per invio SMS d'allarme su movimento

Data @22,"03"		'Tempo di polling  se 00 GPS sempre acceso

Data @25,"99"		'Ritardo spegnimento GPS min 00-60  99

Data @27,"11"		'tempo di registrazione attivazione sensore min 02-60  00

Data @50,"+393465150312##"

Data @65,"+##############"

Data @80,"+##############"

'Data @105,"

Data @192,"All tensione:"

Data @205,"Posizione "

Data @216,"Inizio movimento. "

Data @234,"Preall memoria piena. "	' ultima posizione

Clear

Start:

TimeOut=5000

Serout2 TXPC,188,["Startup Startup",10,13]

High RST

Low ON_OFF

Low LEDV

For Temp=0 TO 5

Toggle LEDV

Pause 500

Next Temp

RTS_CTS:				' Controllo software RS232

high GSM_CTS1		'Pone a 1 il terminale CTS

While GSM_RTS1=1	'attende che il Q2501 sia pronto

Wend

pause 10

low GSM_CTS1

pause 10

Serout2 TXPC,188,["Fine controllo RTS/CTS",10,13]

'Inzializzazione modulo GSM

High ON_OFF

Pause 10

StartGSM:

Hserout [13,"AT+WSTR=2",13,10]	'Controllo presenza rete  0=Off  1=O

Hserin TimeOut,StartGSM,[wait ("+WSTR: "),str Temp5\5\13]

Pause 100

If Temp5[2]="0" Then goto StartGSM

Serout2 TXPC,188,["Rete GSM OK",13,10]

Setup:		'Congigurazione GSM

'	Serout2 TXPC,188,["Comando CBST",13,10]		'per dati

Hserout ["AT+CBST=75,0,1",13]	'velocità modem 14400 bps V.110

while temp<>"O"					' 71= 9600bps parametri da impostare

Hserin TimeOut,Setup,[temp]		' sul modem base

wend

Hserin [temp1]

Serout2 TXPC,188,["CBST ",Temp,Temp1,13,10]

Serout2 TXPC,188,["Fine Inizializzazione",13,10]

pause 100

Main:

gosub StatoQ2501	'Pausa di 200 msec

Pause 100

gosub ControlloTensione

'	Gosub LeggiSMS

'	Pause 100

gosub GestioneSMS

Pause 100

goto Main

StatoQ2501:

Hserout ["AT",13,10]

Hserin TimeOut,ExitStato,[wait ("OK")]

Pause 100

'	CicloPausa=8	'Pausa di 100 msec

'	gosub Pausa

Serout2 TXPC,188,["StatoQ2501 OK",13,10]

ExitStato:

Return

GestioneSMS:

Serout2 TXPC,188,["GestioneSMS",13,10]

if InvSMS>0 then

gosub InvioSMS1

endif

return

ControlloTensione:

Gosub LetturaTensione

Temp2=0

for Temp=14 to 18

Read Temp,Temp1

If Temp1>Temp5(Temp2) then	'Verifica allarme tensione

Frase=1

'Incrementa contatore allarme ponendo il pimite a 11, altrimenti va in loop

if AllarmeTen<11 then AllarmeTen=AllarmeTen+1

Write 7,AllarmeTen

endif

Temp2=Temp2+1

next Temp

Read 7,AllarmeTen

if AllarmeTen =10 then			' verifica la presenza di 10 allarmi

'inserire azione da intraprendere

invSMS=0

gosub FraseSMS				'memorizza in SMSOut la frase da inviare

for Temp2=0 to 4

SMSout[InvSMS]=Temp5[Temp2]	'Scrive il valore di tensione

InvSMS=InvSMS+1

next Temp2

Frase=2

SMSout[InvSMS]=" "

InvSMS=InvSMS+1

gosub FraseSMS

' inserire comando posizione

Gosub InvioSMS2

endif

Return

LetturaTensione:

Hserout [13,"AT+WBCM=2",13,10]

Hserin TimeOut,Main,[wait ("+WBCI: "),str Temp5\5\13]

Serout2 TXPC,188,[ "Tensione= ",str Temp5\5,13,10]

Return

InvioSMS1:			'Per SMS di risposta

temp1=0

Serout2 TXPC,188,["Invio SMS-1",13,10]

Pause 100

Serout2 TXPC,188,["SMS ",str SMSout\InvSMS,13,10]	'Bene

Gosub ComandoInvioSMS

return

ComandoInvioSMS:

return

FraseSMS:

return

InvioSMS2:

return

end