'****************************************************************

'*  Name    : DDS_NOFLO_MPASM_2.BAS                             *

'*  Author  : IW2FVO Ambrogio                                   *

'*  Notice  : Copyright (c) 2008 Ambro_2008                     *

'*          : All Rights Reserved                               *

'*  Date    : 29/10/2008                                        *

'*  Version : 1.0                                               *

'*  Notes   : pic18F452 20 MHz                                  *

'*          : LCD come da pic basic pro                         *

'*          : controllo ad9912 DDS con 5 fili                   *

'*          : aggiunto click per i detent                       *

'*          : mabold routines included                          *

'*          : aggiunto calibration mode                         *

'****************************************************************

' Configurazione registri usando quelli da sorgente basic (presente programma)

' dopo aver disabilitato con rem (;) il file **.inc del PBP, quello P**.inc del MPASM

' risulta invece già rem originalmente.

' Vedere il manuale del PIC "special function of the CPU" per i dettagli dei registri

' listato copiato da file mpasm "P18F252" e da usare per la sintassi . Usare anche il

' data sheet del PIC interessato nelle " Special Function of the CPU "

';Configuration Byte 1H Options

'_OSCS_ON_1H        EQU  H'DF'	; Oscillator Switch enable

'_OSCS_OFF_1H       EQU  H'FF'

'_LP_OSC_1H         EQU  H'F8'	; Oscillator type

'_XT_OSC_1H         EQU  H'F9'

'_HS_OSC_1H         EQU  H'FA'

'_RC_OSC_1H         EQU  H'FB'

'_EC_OSC_1H         EQU  H'FC'	; External Clock w/OSC2 output divide by 4

'_ECIO_OSC_1H       EQU  H'FD'	; w/OSC2 as an IO pin (RA6)

'_HSPLL_OSC_1H      EQU  H'FE'	; HS PLL

'_RCIO_OSC_1H       EQU  H'FF'	; RC w/OSC2 as an IO pin (RA6)

';Configuration Byte 2L Options

'_BOR_ON_2L         EQU  H'FF'	; Brown-out Reset enable

'_BOR_OFF_2L        EQU  H'FD'

'_PWRT_OFF_2L       EQU  H'FF'	; Power-up Timer enable

'_PWRT_ON_2L        EQU  H'FE'

'_BORV_20_2L        EQU  H'FF'	; BOR Voltage - 2.0v

'_BORV_27_2L        EQU  H'FB'	;               2.7v

'_BORV_42_2L        EQU  H'F7'   ;               4.2v

'_BORV_45_2L        EQU  H'F3'	;               4.5v

';Configuration Byte 2H Options

'_WDT_ON_2H         EQU  H'FF'	; Watch Dog Timer enable

'_WDT_OFF_2H        EQU  H'FE'

'_WDTPS_128_2H      EQU  H'FF'	; Watch Dog Timer PostScaler count

'_WDTPS_64_2H       EQU  H'FD'

'_WDTPS_32_2H       EQU  H'FB'

'_WDTPS_16_2H       EQU  H'F9'

'_WDTPS_8_2H        EQU  H'F7'

'_WDTPS_4_2H        EQU  H'F5'

'_WDTPS_2_2H        EQU  H'F3'

'_WDTPS_1_2H        EQU  H'F1'

';Configuration Byte 3H Options

'_CCP2MX_ON_3H      EQU  H'FF'	; CCP2 pin MUX enable

'_CCP2MX_OFF_3H     EQU  H'FE'

';Configuration Byte 4L Options

'_STVR_ON_4L        EQU  H'FF'	; Stack over/underflow Reset enable

'_STVR_OFF_4L       EQU  H'FE'

'_LVP_ON_4L         EQU  H'FF'    ; Low-voltage ICSP enable

'_LVP_OFF_4L        EQU  H'FB'

'_DEBUG_ON_4L       EQU  H'7F'    ; Backgound Debugger enable

'_DEBUG_OFF_4L      EQU  H'FF'

';Configuration Byte 5L Options

'_CP0_ON_5L         EQU  H'FE'    ; Code protect user block enable

'_CP0_OFF_5L        EQU  H'FF'

'_CP1_ON_5L         EQU  H'FD'

'_CP1_OFF_5L        EQU  H'FF'

'_CP2_ON_5L         EQU  H'FB'

'_CP2_OFF_5L        EQU  H'FF'

'_CP3_ON_5L         EQU  H'F7'

'_CP3_OFF_5L        EQU  H'FF'

';Configuration Byte 5H Options

'_CPB_ON_5H         EQU  H'BF'    ; Code protect boot block enable

'_CPB_OFF_5H        EQU  H'FF'

'_CPD_ON_5H         EQU  H'7F'    ; Code protect Data EE enable

'_CPD_OFF_5H        EQU  H'FF'

';Configuration Byte 6L Options

'_WRT0_ON_6L        EQU  H'FE'    ; Write protect user block enable

'_WRT0_OFF_6L       EQU  H'FF'

'_WRT1_ON_6L        EQU  H'FD'

'_WRT1_OFF_6L       EQU  H'FF'

'_WRT2_ON_6L        EQU  H'FB'

'_WRT2_OFF_6L       EQU  H'FF'

'_WRT3_ON_6L        EQU  H'F7'

'_WRT3_OFF_6L       EQU  H'FF'

';Configuration Byte 6H Options

'_WRTC_ON_6H        EQU  H'DF'    ; Write protect CONFIG regs enable

'_WRTC_OFF_6H       EQU  H'FF'

'_WRTB_ON_6H        EQU  H'BF'    ; Write protect boot block enable

'_WRTB_OFF_6H       EQU  H'FF'

'_WRTD_ON_6H        EQU  H'7F'    ; Write protect Data EE enable

'_WRTD_OFF_6H       EQU  H'FF'

';Configuration Byte 7L Options

'_EBTR0_ON_7L       EQU  H'FE'    ; Table Read protect user block enable

'_EBTR0_OFF_7L      EQU  H'FF'

'_EBTR1_ON_7L       EQU  H'FD'

'_EBTR1_OFF_7L      EQU  H'FF'

'_EBTR2_ON_7L       EQU  H'FB'

'_EBTR2_OFF_7L      EQU  H'FF'

'_EBTR3_ON_7L       EQU  H'F7'

'_EBTR3_OFF_7L      EQU  H'FF'

';Configuration Byte 7H Options

'_EBTRB_ON_7H       EQU  H'BF'    ; Table Read protect boot block enable

'_EBTRB_OFF_7H      EQU  H'FF'

'; To use the Configuration Bits, place the following lines in your source code

';  in the following format, and change the configuration value to the desired

';  setting (such as CP_OFF to CP_ON).  These are currently commented out here

';  and each __CONFIG line should have the preceding semicolon removed when

';  pasted into your source code.

';Program Configuration Register 1H

@		__CONFIG    _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HS_OSC_1H

';Program Configuration Register 2L

@		__CONFIG    _CONFIG2L, _BOR_ON_2L & _BORV_20_2L & _PWRT_OFF_2L

';Program Configuration Register 2H

@		__CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_128_2H

';Program Configuration Register 3H

@		__CONFIG    _CONFIG3H, _CCP2MX_OFF_3H

';Program Configuration Register 4L

@		__CONFIG    _CONFIG4L, _STVR_OFF_4L & _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L

';Program Configuration Register 5L

@		__CONFIG    _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L & _CP3_OFF_5L

';Program Configuration Register 5H

@		__CONFIG    _CONFIG5H, _CPB_OFF_5H & _CPD_OFF_5H

';Program Configuration Register 6L

@		__CONFIG    _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L & _WRT3_OFF_6L

';Program Configuration Register 6H

@		__CONFIG    _CONFIG6H, _WRTC_OFF_6H & _WRTB_OFF_6H & _WRTD_OFF_6H

';Program Configuration Register 7L

@		__CONFIG    _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L & _EBTR2_OFF_7L & _EBTR3_OFF_7L

';Program Configuration Register 7H

@		__CONFIG    _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H

' configuration bits: metodo piu' contenuto... vedere il manuale per i registri.

' @ __config _config1h,0x26   ;(  0010 0110  )  main oscillator + x4 PLL

' @ __config _config2l,0x00   ;(  0000 0000  )

' @ __config _config2h,0x00   ;(  0000 0000  )

' @ __config _config3h,0x00   ;(  0000 0000  )

' @ __config _config4l,0x80   ;(  1000 0000  )

' @ __config _config5l,0x0f   ;(  0000 1111  )

' @ __config _config5h,0xc0   ;(  1100 0000  )

' @ __config _config6l,0x0f   ;(  0000 1111  )

' @ __config _config6h,0xe0   ;(  1110 0000  )

' @ __config _config7l,0x0f   ;(  0000 1111  )

' @ __config _config7h,0x40   ;(  0100 0000  )

DEFINE OSC 20       ' da config: selezionato HS oscillator : 20 Mhz xtal sul circuito

INCLUDE "MODEDEFS.BAS"     ' VERDERE I SETTAGGI VARI DEL DEFINE

' DEFINIZIONE PER PORTA SERIALE VERSO IL PC PER DEBUG DEL PROGRAMMA -----------

' 9600 8 N 1  SULLA PORTA B PINS 4>TX 5<RX

' Set Debug pin port

DEFINE DEBUG_REG PORTB

' Set Debug pin bit         ' TRASMISSIONE RS_232 : PORTA B.4 CON 1K IN SERIE

DEFINE DEBUG_BIT 4

' Set Debug baud rate

DEFINE DEBUG_BAUD 9600

' Set Debug mode: 0 = true, 1 = inverted

DEFINE DEBUG_MODE 1

SER_PIN VAR PORTB.5         ' RICEZIONE RS_232 CON 22K IN SERIE: SINTONIA REMOTA

'-------------  Lista dei comandi LCD in "chiaro" -------------------------------

INS     CON 254  '   $FE: INSTRUCTION COMMAND MODE

CLR     CON 1    '   CLEAR LCD, GOTO FIRST LINE, FIRST CHARACTER

DG      CON 223  '   SIMBOLO DEL GRADO °

LINE1   CON 128  '   $80: GOTO LINE 1

LINE2   CON 192  '   $C0: GOTO LINE 2

LINE3   CON 148  '   $94: GOTO LINE 3

LINE4   CON 212  '   $D4: GOTO LINE 4

' es.: DEBUG INS, LINE1, "PIPPO TXT=",........

'>>> DISPLAY COLLEGATO COME DA PBASIC_PRO SENZA DEFINE ALCUNO.

' ATTENZIONE: I PIPOLI DEL DISPLAY SONO SCAMBIATI: I PARI CON I DISPARI :

' OSSIA IL PIN 1 DIVENTA 2 , IL PIN 2 DIVENTA 1  ( SPECULARE )  FINO AL 16

' PINS DEFINITION  __________________________________________________________________

' ENCODER

A VAR PORTB.0        ' ENCODER_A, SENZA PULL_UP SE OTTICO

B VAR PORTB.1        ' ENCODER_B, SENZA PULL_UP SE OTTICO

'PORTA.5 SPARE       ' USARE PER RS_232 INPUT ( rx )

'PORTB.2 SPARE

' PUSH BUTTONS   PORTA C CON R DI PULL_UP DI 10K CIRCA

STINC_PB VAR PORTC.0      'PULSANTE STEP+

STDEC_PB VAR PORTC.1      'PULSANTE STEP-

FR_PB  VAR PORTC.2        'PULSANTE FREQUENZA

ME_PB  VAR PORTC.3        'PULSANTE MEMORIA

STO_PB VAR PORTC.4        'PULSANTE STORE

REMO_PB    VAR PORTC.5    'PULSANTE REMOTE

PWR_DWN    VAR PORTC.6    'POWER DOWN DISCRETE INPUT FROM POWER SUPPLY

BCK_LT     VAR PORTC.7    'BACK_LIGHT LED DISCRETE OUTPUT

HIGH BCK_LT               'TURN ON BACK LIGHT

' SPALSH SCREENS

PAUSE 500

LCDOUT INS,CLR

LCDOUT,INS,LINE1," AMBROGIO AD9912 DDS"

LCDOUT INS,LINE2,"DDS_NOFLO_MPASM_2   "

DEBUG 13,10

DEBUG "AMBROGIO IW2FVO PROGRAMMA DDS TIPO AD9912 DDS_NOFLOATING POINT MPASM_2 ",13,10

DEBUG "SPLASH SCREEN  prova click con sound " ,13,10,13,10

DEBUG 13,10

LOW BCK_LT

PAUSE 250

HIGH BCK_LT

PAUSE 2000

LCDOUT INS,CLR

click var portb.2

cal var byte

cal=0

jj var byte

jj=0

' DDS   PORT pins assignement

DDSRST    VAR PORTD.0     'PINS CHE CONTROLLANO IL DDS

DDSUPDT   VAR PORTD.1

DDSCLK    VAR PORTD.2

DDSDAT    VAR PORTD.3

DDSCSB    VAR PORTD.4

'PORTD.5 SPARE

'PORTD.6 SPARE

'PORTD.7 SPARE

'PORTE.0 SPARE

'PORTE.1 SPARE

'PORTE.2 SPARE

'          VARIABLES DEFINITION ______________________________________________________

'VARIABILI ENCODER

OLD_A   VAR BIT

NEW_A   VAR BIT

NEW_B   VAR BIT

S       VAR BIT            ' S=1 variazione all'uscita encoder

INC_DEC VAR BYTE           ' 0,1,2

N_GEAR  VAR BYTE           ' gear ratio encoder > usare se pulse per rev è grande

N_GEAR=10                  ' SETTAGGIO DEMOLTIPLICA ENCODER OTTICO BURNS

STP        VAR BYTE            ' STORED STEP NUMBER

MEM        VAR BYTE            ' STORED MEMORYNUMBER

MODE       VAR BYTE            ' STORED MODE   0=FREQ  1=MEMORY

F0         VAR BYTE            ' MSB FREQUENZA DISPLAY .. non quella inviata al DDS

F1         VAR BYTE            '

F2         VAR BYTE            '

F3         VAR BYTE            ' LSB

F VAR LONG                     '======================================================

STP_FRQ VAR LONG               '======================================================

STP0   VAR BYTE  ' LSB    VARIABILE PER ADD_48 ASM

STP1   VAR BYTE

STP2   VAR BYTE

STP3   VAR BYTE

STP4   VAR BYTE

STP5   VAR BYTE

I VAR BYTE

FTW0 VAR BYTE     ' LSB  VARIABILE PER ADD_48 ASM

FTW1 VAR BYTE

FTW2 VAR BYTE

FTW3 VAR BYTE

FTW4 VAR BYTE

FTW5 VAR BYTE

C var status.0        ' C   status register   carry

STO_0      VAR BYTE            ' FREQUENZA CONGELATA DA MEMORIZZARE ( STO MODE )

STO_1      VAR BYTE

STO_2      VAR BYTE

STO_3      VAR BYTE

STO_FLAG   VAR BIT

STO_FLAG=0

' PER NON AVERE CASINI SUBITO DOPO LA PROGRAMMAZIONE

EEPROM 0,[0,$D7,$E9,$70,$02,$0A,0]  ' 14.150.000 MHz, STEP=2, MEM=10, mode=frq

EEPROM 50,[0,$D7,$E9,$70]           ' CARICO LA MEMORIA 10 CON LA FREQ DI DEFAULT

' INIZIALIZZAZIONE DEI PARAMETRI  __________________________________________________

' LEGGERE DA EEPROM I DATI DI MODO, STEP E FREQ, MEM.

READ 4,STP  ' STORED STEP DA ATTIVARE

READ 5,MEM  ' STORED MEMORY NUMBER SE MODO MEMORIA

READ 6,MODE ' STORED MODE ( FREQ OR MEMORY MODE: 0=FRQ  1= MEMORY )

' INIZIALIZZAZIONE DISPLAY

IF MODE=0 THEN                             ' SE FREQUENCY MODE

GOSUB STEP_DISPL

READ 0,F0  ' MSB FREQUENZA DISPLAY DA USARE SE MODO=0,FREQ

READ 1,F1  '

READ 2,F2  '

READ 3,F3  ' LSB

GOSUB LOAD_F

GOSUB DISPLAY_F

ENDIF

IF MODE=1 THEN                             ' SE MEMORY MODE

LCDOUT INS, LINE1+16,"M_",DEC2 MEM      ' VISUALIZZA LA MEMORIA

READ (MEM*4)+10,F0                      ' LEGGO LA FRQUENZA CHE C'E' IN MEM 10

READ (MEM*4)+11,F1                      ' F0 = MSB

READ (MEM*4)+12,F2

READ (MEM*4)+13,F3

GOSUB LOAD_F                            ' CARICA F_LONG E CAMBIA LSB CON MSB

GOSUB DISPLAY_F                         ' VISUALIZZA F_LONG, TOGLIE GLI ZERI NON

ENDIF                                      ' SIGNIFICATIVI E METTE LE VIRGOLE DI

' SEPARAZIONE

' INIZIALIZZARE IL CHIP AD9912  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' SERIAL CONFIGURATION  REGISTER hex 0000

LOW DDSCSB

SHIFTOUT DDSDAT,DDSCLK,1,[%01100000,%00000000,%00000000]

HIGH DDSCSB

' POWER DOWN CONFIGURATION REGISTER   hex 0010

LOW DDSCSB

SHIFTOUT DDSDAT,DDSCLK,1,[%01100000,%00010000,%10000000]

HIGH DDSCSB

' n divider  > 3=10 PER 1GHz OXL = 100MHz  hex 0020

LOW DDSCSB

SHIFTOUT DDSDAT,DDSCLK,1,[%01100000,%00100000,%00000011]

HIGH DDSCSB

' pll parameters hex 0022

LOW DDSCSB

SHIFTOUT DDSDAT,DDSCLK,1,[%01100000,%00100010,%00000100]

HIGH DDSCSB

' HSTL Driver hex 0200

LOW DDSCSB

SHIFTOUT DDSDAT,DDSCLK,1,[%01100010,%00000000,%00000001]

HIGH DDSCSB

'  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'         > > > > > > > >   C A L I B R A Z I O N E   < < < < < < < <

'                           =======================

' gestire la calibrazione della frequenza in uscita aumentando o diminuendo i dati

' relativi a stp0>>stp5 . Si puo' usare add_48 sub_48 fino ad ottenere la freq volut

' in uscita. Memorizzare i nuovi valori in EEPROM e rileggerli sempre da eerprom .

' Prevedere variabili di scambio.

' Vale la pena calibrare i soli valori di 1M, 10M e 100M ( tre valori ) visti gli

' errori  minimali ( circa 5000 Hz su 450 MHz nel mio caso )

' Entrare in calibrazione mantenendo premuto un pulsante ( es.: FREQ ) prima

' del power_on.

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'************************************************************************************

if fr_pb=0 then

lcdout ins,line2, "cal 100 KHZ > sto "

SOUND CLICK,[105,200]

goto calibrate

ENDIF

' PROGRAMMA PRINCIPALE

MAIN:

' GESTIONE ENCODER _________________________________________________________________

'

' AD OGNI LOOP DEL PROGRAMMA RESTITUISCE inc_dec=0,1,2 ( 1+, 2-, 0 FERMO )

' ED INOLTRE DECREMENTA N_GEAR PER DEMOLTIPLICARE L'ENCODER

' USATO ENCODER OTTICO DELLA BURNS

OLD_A=NEW_A             ' METTO IN SALVO LA LETTURA DI A ANTECEDENTE

NEW_A=A:NEW_B=B         ' LEGGO A E LEGGO B

S=OLD_A ^ NEW_A         ' VERIFICO SE C'E' STATO UN FRONTE DI SALITA O DI DISCESA SU A

'(S=1 => Fronte presente su A)

inc_dec=0               ' INIZIALIZZA CON "FERMO"

IF S=1 THEN             ' SE C'E' STATO UN FRONTE ALLORA...

IF NEW_A=1 THEN      ' SE A=1 ALLORA GUARDO LO STATO DI B

IF NEW_B=1 THEN inc_dec=2      ' -  SOTTRAI

IF NEW_B=0 THEN inc_dec=1      ' +  SOMMA

ELSE                 ' SE A=0 ALLORA GUARDO LO STATO DI B

IF NEW_B=1 THEN inc_dec=1      ' +   SOMMA

IF NEW_B=0 THEN inc_dec=2      ' -   SOTTRAI

ENDIF

N_GEAR=N_GEAR-1                   ' decrementa il contatore del gear rartio

ENDIF

'___________________________________________________________________________________

' GESTIONE POWER DOWN MODE DISCRETE FROM POWER SUPPLY

IF PWR_DWN=1 THEN

LOW BCK_LT                        ' TURN OFF BACK LIGHT

WRITE 0,F.BYTE3                   ' SALVA IN EEPROM F, STEP, MEM, MODE

WRITE 1,F.BYTE2

WRITE 2,F.BYTE1

WRITE 3,F.BYTE0

WRITE 4,STP

WRITE 5,MEM

WRITE 6,MODE

LCDOUT INS,CLR                    ' CANCELLA TUTTO IL DISPLAY

LCDOUT INS,LINE1, "  POWER DOWN MODE   "

GOSUB DETENT_0

PWR: GOTO PWR                     ' STAY HERE FOREVER !

ENDIF

'___________________________________________________________________________________

' GESTIONE PULSANTE STEP

IF STINC_PB=0 AND MODE=0 THEN    ' IN FREQUENCY MODE

GOSUB DETENT_1

STP=STP+1

IF STP>8 THEN STP=8

GOSUB STEP_DISPL              ' VISUALIZZA LO STEP

STAY_0:

IF STINC_PB=0 THEN            ' STAY HERE FOREVER !

GOTO STAY_0

ENDIF

PAUSE 100

ENDIF

IF STDEC_PB=0 AND MODE=0 THEN    ' IN FREQUENCY MODE

GOSUB DETENT_0

STP=STP-1

IF STP=255 THEN STP=0

GOSUB STEP_DISPL              ' VISUALIZZA LO STEP

STAY_1:

IF STDEC_PB=0 THEN

GOTO STAY_1                ' STAY HERE !

ENDIF

PAUSE 100

ENDIF

'___________________________________________________________________________________

'GESTIONE MODO  MEMORY

IF (ME_PB=0) AND (MODE=0) THEN               ' SE IN FREQ MODE

GOSUB DETENT_0

PAUSE 20

GOSUB DETENT_0

MODE=1                                ' VAI IN MEMORY MODE

LCDOUT INS, LINE1+16,"M_",DEC2 MEM    ' VISUALIZZA LA MEMORIA

LCDOUT INS, LINE2,"        "          ' CLEAR STEP FIELD

' LEGGERE LA FREQUENZA CHE C'E' NELLA MEMORIA MEM

READ (MEM*4)+10,F0         ' LEGGO LA FRQUENZA CHE C'E' IN MEMORIA 10

READ (MEM*4)+11,F1

READ (MEM*4)+12,F2

READ (MEM*4)+13,F3

GOSUB LOAD_F

GOSUB DISPLAY_F

ENDIF

IF (FR_PB=0) AND (MODE=1) THEN           ' SE IN MEMORY MODE

MODE=0                                ' VAI IN FREQUENCY MODE

GOSUB DETENT_1

PAUSE 20

GOSUB DETENT_1

LCDOUT INS, LINE1+16,"     "          ' CLEAR MEMORY FIELD

GOSUB STEP_DISPL

ENDIF

'___________________________________________________________________________________

' MEMORY FREQUENCY SELECTION

IF (N_GEAR=0) AND (MODE=1) THEN    'IN MEMORY MODE

IF INC_DEC=2 THEN

GOSUB DETENT_1

MEM=MEM+1

IF MEM>32 THEN MEM=32

ENDIF

IF INC_DEC=1 THEN

GOSUB DETENT_0

MEM=MEM-1

IF MEM=255 THEN MEM=0

ENDIF

LCDOUT INS,LINE1+18,DEC2 MEM

' LEGGERE LA FREQUENZA CHE C'E' NELLA MEMORIA MEM

READ (MEM*4)+10,F0         ' LEGGO LA FRQUENZA CHE C'E' IN MEMORIA

READ (MEM*4)+11,F1

READ (MEM*4)+12,F2

READ (MEM*4)+13,F3

GOSUB LOAD_F

GOSUB DISPLAY_F

N_GEAR=10

ENDIF

'___________________________________________________________________________________

' FREQENCY SELECTION  (+ - STEP )

IF N_GEAR=0 THEN

IF (MODE=0) AND (STO_FLAG=0) THEN

IF INC_DEC=2 THEN            ' INCREMENTA FREQ

GOSUB DETENT_1

F=F+STP_FRQ             ' AGGIUNGI LO STEP

IF F>500000000 THEN F=500000000

ENDIF

IF INC_DEC=1 THEN            ' DECREMENTA FREQ

GOSUB DETENT_0

F=F-STP_FRQ             ' SOTTRAI LO STEP

IF F.BIT31=1 THEN F=0

ENDIF

GOSUB DISPLAY_F

N_GEAR=10

ENDIF

ENDIF

'___________________________________________________________________________________

' STORE MODE ... SOLO IN MODO FREQ  >  INIBITO IN MODO MEMORY.

IF (STO_PB=0) AND (MODE=0) THEN

IF STO_FLAG=0 THEN

LCDOUT INS, LINE2,"> SEL_M > PRESS > STO"

'SALVA LA FREQUENZA ATTIVA  METTENDOLA IN STO

GOSUB DETENT_1

PAUSE 50

GOSUB DETENT_0

STO_0=F.BYTE3

STO_1=F.BYTE2

STO_2=F.BYTE1

STO_3=F.BYTE0

STO_FLAG=1                            ' FLAG =1

STAY_2:

IF STO_PB=0 THEN        ' SE ANCORA PREMUTO STAI FERMO

GOTO STAY_2

ENDIF

PAUSE 300

ENDIF

IF (STO_PB=0) AND STO_FLAG=1 THEN

WRITE (MEM*4)+10,STO_0

WRITE (MEM*4)+11,STO_1

WRITE (MEM*4)+12,STO_2

WRITE (MEM*4)+13,STO_3

LCDOUT INS, CLR

LCDOUT INS,LINE2," STORED IN MEM > ",DEC2 MEM,"   "

GOSUB DETENT_1

PAUSE 100

GOSUB DETENT_0

PAUSE 100

GOSUB DETENT_1

F0=STO_0

F1=STO_1

F2=STO_2

F3=STO_3

GOSUB LOAD_F

GOSUB DISPLAY_F

PAUSE 2000

STAY_3:

IF STO_PB=0 THEN

GOTO STAY_3

ENDIF

PAUSE 300

MODE=0

STO_FLAG=0

LCDOUT INS, LINE1+16,"     "          'CLEAR MEMORY NUMBER FIELD

LCDOUT INS,LINE2,"                    "

GOSUB STEP_DISPL

ENDIF

ENDIF

IF (N_GEAR=0) AND (STO_FLAG=1) THEN

IF INC_DEC=2 THEN

GOSUB DETENT_1

MEM=MEM+1

IF MEM>32 THEN MEM=32

ENDIF

IF INC_DEC=1 THEN

GOSUB DETENT_0

MEM=MEM-1

IF MEM=255 THEN MEM=0

ENDIF

LCDOUT INS,LINE1+18,DEC2 MEM

READ (MEM*4)+10,F0  ' MSB FREQUENZA DISPLAY DA USARE SE MODO=0,FREQ

READ (MEM*4)+11,F1  '

READ (MEM*4)+12,F2  '

READ (MEM*4)+13,F3  ' LSB

GOSUB LOAD_F

GOSUB DISPLAY_F

'DO NOT UPDATE DDS HERE !

N_GEAR=10

ENDIF

'____________________________________________________________________________________

' MODO R E M O T E : CONTROLLO FREQUENZA DA SERIALE

IF REMO_PB=0 THEN

GOSUB DETENT_0

LCDOUT INS, LINE2, "                     "

LCDOUT INS, LINE2, " R E M O T E   CONT  "

PIPPO:

DEBUG 13,10

DEBUG " MODO REMOTE : INIZIO  ",13,10

'    SERIN SER_PIN,N9600,["F0"],F3  'COMPATIBILITà CON ILPTROGRAMMA DI PIER TALACCHINI

'    SERIN SER_PIN,N9600,["F1"],F2  'SCAMBIARE LSB CON MSB

'    SERIN SER_PIN,N9600,["F2"],F1

'    SERIN SER_PIN,N9600,["F3"],F0

' OPTIONAL ECO DELLA FREQUENZA ATTIVA SU SERIALE DA IMPLEMENTARE

GOSUB DISPLAY_F

'    LOW DDSCSB

''    SHIFTOUT DDSDAT,DDSCLK,1,[%01100001,%10101011,aargb0,aargb1,aargb2,aargb3,$00,$00]

'    HIGH DDSCSB

'    HIGH DDSUPDT

'    LOW DDSUPDT

GOTO PIPPO

ENDIF

'____________________________________________________________________________________

goto main

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

' S U B R O U T I N E S     ========================================================

STEP_DISPL: _____________________________________________________________________

IF STP=0 THEN

STP_FRQ=1

LCDOUT INS, LINE2, "1 Hz    "

ENDIF

IF STP=1 THEN

STP_FRQ=10

LCDOUT INS, LINE2, "10 Hz   "

ENDIF

IF STP=2 THEN

STP_FRQ=100

LCDOUT INS, LINE2, "100 Hz  "

ENDIF

IF STP=3 THEN

STP_FRQ=1000

LCDOUT INS, LINE2, "1 KHz   "

ENDIF

IF STP=4 THEN

STP_FRQ=10000

LCDOUT INS, LINE2, "10 KHz  "

ENDIF

IF STP=5 THEN

STP_FRQ=12500

LCDOUT INS, LINE2, "12.5 KHZ"

ENDIF

IF STP=6 THEN

STP_FRQ=100000

LCDOUT INS, LINE2, "100 KHz "

ENDIF

IF STP=7 THEN

STP_FRQ=1000000

LCDOUT INS, LINE2, "1 MHz   "

ENDIF

IF STP=8 THEN

STP_FRQ=10000000

LCDOUT INS, LINE2, "10 MHz  "

ENDIF

RETURN

'__________________________________________________________________________

ADD_48:    ' ADDIZIONE A 48 BIT BINARY IN ASSEMBLER    ( STP + FTW  )

' MaBold routine

' LASCIA IL RISULTATO IN FTW NOTA CHE FTW0 E' IL LSB

ASM

MOVF   _STP0,W

ADDWF  _FTW0,F

MOVF   _STP1,W

BTFSC  _C

INCFSZ _STP1,W

ADDWF  _FTW1,F

MOVF   _STP2,W

BTFSC  _C

INCFSZ _STP2,W

ADDWF  _FTW2,F

MOVF   _STP3,W

BTFSC  _C

INCFSZ _STP3,W

ADDWF  _FTW3,F

MOVF   _STP4,W

BTFSC  _C

INCFSZ  _STP4,W

ADDWF  _FTW4,F

MOVF   _STP5,W

BTFSC  _C

INCFSZ _STP5,W

ADDWF  _FTW5,F

ENDASM

RETURN

'SUB_48:    ' SOTTRAZIONE A 48 BIT BINARY IN ASSEMBLER

'           ' MaBold routine

'ASM

'   BSF    _Z

'   MOVF   _STP0,W

'   SUBWF  _FTW0,F

'   MOVF   _STP1,W

'   BTFSS  _C

'   INCFSZ _STP1,W

'   SUBWF  _FTW1,F

'   MOVF   _STP2,W

'   BTFSS  _C

'   INCFSZ _STP2,W

'   SUBWF  _FTW2,F

'   MOVF   _STP3,W

'   BTFSS  _C

'   INCFSZ _STP3,W

'   SUBWF  _FTW3,F

'   MOVF   _STP4,W

'   BTFSS  _C

'   INCFSZ _STP4,W

'   SUBWF  _FTW4,F

'   MOVF   _STP5,W

'   BTFSS  _C

'   INCFSZ _STP5,W

'   SUBWF  _FTW5,F

'ENDASM

'RETURN

'ADD: 'addizione a 32 bit in assembler

'ASM

'    MOVF    AARGB3,W

'    ADDWF   BARGB3,F

'    MOVF    AARGB2,W

'    BTFSC   _C

'    INCFSZ  AARGB2,W

'    ADDWF   BARGB2,F

'    MOVF    AARGB1,W

'    BTFSC   _C

'    INCFSZ  AARGB1,W

'    ADDWF   BARGB1,F

'    MOVF    AARGB0,W

'    BTFSC   _C

'    INCFSZ  AARGB0,W

'    ADDWF   BARGB0,F

'ENDASM

'RETURN

'SUB: 'sottrazione a 32 bìt in assembler

'ASM

'     BSF STATUS ,2

'     MOVF    AARGB3,W

'    SUBWF   BARGB3,F

'    MOVF    AARGB2,W

'    BTFSS   _C

'    INCFSZ  AARGB2,W

'    SUBWF   BARGB2,F

'    MOVF    AARGB1,W

'    BTFSS   _C

'    INCFSZ  AARGB1,W

'    SUBWF   BARGB1,F

'    MOVF    AARGB0,W

'    BTFSS   _C

'    INCFSZ  AARGB0,W

'    SUBWF   BARGB0,F

'ENDASM

'RETURN

LOAD_F:         '=====================================================================

' DA USARE SOLO PER FREQ RICAVATE DALLA MEMORIA.

F.BYTE0=F3      ' F.BYTE0 = LSB   F3=MSB

F.BYTE1=F2

F.BYTE2=F1

F.BYTE3=F0

RETURN          '=====================================================================

DISPLAY_F:      '=====================================================================

'MaBold routine

'AZZERA LA VARIABILE ftw PER LA ADD_48

FTW0=0          ' LSB

FTW1=0

FTW2=0

FTW3=0

FTW4=0

FTW5=0

LCDOUT INS,LINE1               ' CURSORE SUL 1° CHR LINEA 1

V  VAR  BYTE

L  VAR  BYTE

J  VAR  BYTE

K  VAR  BYTE

V = 0

L = 0

J = 0

K = 0

FOR J = 8 TO 0 STEP -1        ' DA 8 A 0 PER NOVE CIFRE DI F

K = F DIG J                ' GET DIGIT IN POSITION J

'-------------------------------------------------------------------------------

if K>0 then

'19999999999A : 100 MHz

if J=8 then    ' 100 MHz

STP0=$9A    ' LSB

STP1=$99

STP2=$99

STP3=$99

STP4=$99

STP5=$19    ' MSB

endif

'28F5C28F5C3 : 10 MHz

if j=7 then    ' 10 MHz

STP0=$C3    ' LSB

STP1=$F5

STP2=$28

STP3=$5C

STP4=$8F

STP5=$02    ' MSB

endif

'4189374BC6 : 1 MHz

if j=6 then    ' 1 MHz

STP0=$C6    ' LSB

STP1=$4B

STP2=$37

STP3=$89

STP4=$41

STP5=0      ' MSB

endif

'68DB8BAC7 : 100 KHz

if j=5 then    ' 100 KHz

STP0=$C7    ' LSB

STP1=$BA

STP2=$B8

STP3=$8D

STP4=$06

STP5=0      ' MSB

endif

'A7C5AC47 : 10 KHz

if j=4 then    ' 10 KHz

STP0=$47    ' LSB

STP1=$AC

STP2=$C5

STP3=$A7

STP4=0

STP5=0      ' MSB

endif

'10C6F7A0 : 1 KHz

if j=3 then    ' 1 KHz

STP0=$A0    ' LSB

STP1=$F7

STP2=$C6

STP3=$10

STP4=0

STP5=0      ' MSB

endif

'1AD7F29 : 100 Hz

if j=2 then    ' 100 Hz

STP0=$29    ' LSB

STP1=$7F

STP2=$AD

STP3=$01

STP4=0

STP5=0      ' MSB

endif

'2AF31D : 10 Hz

if j=1 then    ' 10 HZ

STP0=$1D    ' LSB

STP1=$F3

STP2=$2A

STP3=0

STP4=0

STP5=0      ' MSB

endif

'44B82 : 1 Hz

if j=0 then    ' 1Hz

STP0=$82    ' LSB

STP1=$4B

STP2=$04

STP3=0

STP4=0

STP5=0      ' MSB

endif

FOR I=1 TO K

GOSUB ADD_48

NEXT I

endif

'---------------------------------------------------------------------------------

IF K = 0 THEN

IF L = 1 THEN

LCDOUT DEC K

ELSE

LCDOUT " "             ' SPAZIO

IF (J=6)  THEN

LCDOUT " "          ' EXTRA SPAZIO PER TENERE CONTO DELLA VIRGOLA

ENDIF

IF (J=3)  THEN         ' EXTRA SPAZIO PER TENERE CONTO DELLA VIRGOLA

LCDOUT " "

ENDIF

ENDIF

ELSE

L = 1

LCDOUT DEC K

'DEBUG "J=",DEC J," ","K= ",DEC K," > "

ENDIF

V = V + 1

IF V = 3 THEN

V = 0

IF L = 1 THEN          ' DOPO L'UNITA' NIENTE VIRGOLA

IF j<>0 THEN

LCDOUT  ","      ' VIRGOLA

ENDIF

ENDIF

ENDIF

NEXT J

LCDOUT " Hz"                 ' Hz

'DEBUG "  F=",DEC F, " Hz",13,10

'DEBUG HEX2 FTW5," ",HEX2 FTW4," ",HEX2 FTW3," ",HEX2 FTW2," ",HEX2 FTW1," ",_

'HEX2 FTW0,13,10

'DEBUG HEX2 STP5," ",HEX2 STP4," ",HEX2 STP3," ",HEX2 STP2," ",HEX2 STP1," ",_

'HEX2 STP0,13,10,13,10

'DDSUPDATE

IF STO_FLAG=1 THEN

GOTO PLUTO

ELSE

LOW DDSCSB

SHIFTOUT DDSDAT,DDSCLK,1,[%01100001,%10101011,FTW5,FTW4,FTW3,FTW2,FTW1,FTW0]

HIGH DDSCSB

HIGH DDSUPDT

LOW DDSUPDT

ENDIF

PLUTO:

RETURN     '==========================================================================

DETENT_1:

SOUND CLICK,[115,1]

RETURN

DETENT_0:

SOUND CLICK,[105,1]

RETURN

calibrate:                '***********************************************************

' GESTIONE ENCODER _________________________________________________________________

'

' AD OGNI LOOP DEL PROGRAMMA RESTITUISCE inc_dec=0,1,2 ( 1+, 2-, 0 FERMO )

' ED INOLTRE DECREMENTA N_GEAR PER DEMOLTIPLICARE L'ENCODER

' USATO ENCODER OTTICO DELLA BURNS

OLD_A=NEW_A             ' METTO IN SALVO LA LETTURA DI A ANTECEDENTE

NEW_A=A:NEW_B=B         ' LEGGO A E LEGGO B

S=OLD_A ^ NEW_A         ' VERIFICO SE C'E' STATO UN FRONTE DI SALITA O DI DISCESA SU A

'(S=1 => Fronte presente su A)

inc_dec=0               ' INIZIALIZZA CON "FERMO"

IF S=1 THEN             ' SE C'E' STATO UN FRONTE ALLORA...

IF NEW_A=1 THEN      ' SE A=1 ALLORA GUARDO LO STATO DI B

IF NEW_B=1 THEN inc_dec=2      ' -  SOTTRAI

IF NEW_B=0 THEN inc_dec=1      ' +  SOMMA

ELSE                 ' SE A=0 ALLORA GUARDO LO STATO DI B

IF NEW_B=1 THEN inc_dec=1      ' +   SOMMA

IF NEW_B=0 THEN inc_dec=2      ' -   SOTTRAI

ENDIF

N_GEAR=N_GEAR-1                   ' decrementa il contatore del gear rartio

ENDIF

' GESTIONE PULSANTE STEP

IF STINC_PB=0 THEN    ' IN FREQUENCY MODE

GOSUB DETENT_1

STP=STP+1

IF STP>3 THEN STP=3

GOSUB STEP_DISPL              ' VISUALIZZA LO STEP

STA_0:

IF STINC_PB=0 THEN            ' STAY HERE FOREVER !

GOTO STA_0

ENDIF

PAUSE 100

ENDIF

IF STDEC_PB=0  THEN    ' IN FREQUENCY MODE

GOSUB DETENT_0

STP=STP-1

IF STP=255 THEN STP=0

GOSUB STEP_DISPL              ' VISUALIZZA LO STEP

STA_1:

IF STDEC_PB=0 THEN

GOTO STA_1                ' STAY HERE !

ENDIF

PAUSE 100

ENDIF

' FREQENCY SELECTION  (+ - STEP )

if cal=0 and jj=0 then

f=100000       ' 100 KHz

jj=1

endif

if cal=1 and jj=0 then

f=1000000      ' 1 MHz

jj=1

endif

if cal=2 and jj=0 then

f=10000000     ' 10 MHz

jj=1

endif

if cal=3 and jj=0 then

f=100000000    ' 100 Mhz

jj=1

endif

IF N_GEAR=0 THEN                   ' increase / decrease

IF INC_DEC=2 THEN            ' INCREMENTA FREQ

GOSUB DETENT_1

F=F+STP_FRQ             ' AGGIUNGI LO STEP

IF F>110000000 THEN F=110000000

ENDIF

IF INC_DEC=1 THEN            ' DECREMENTA FREQ

GOSUB DETENT_0

F=F-STP_FRQ             ' SOTTRAI LO STEP

IF F.BIT31=1 THEN F=0

ENDIF

GOSUB DISPLAY_F

N_GEAR=10

ENDIF

if sto_pb=0 then

' memorizza in eeprom  il valore di ftw0 to ftw5 per cal=0 ossia per 100 Khz

GOSUB STO_CAL

cal=cal+1

SOUND CLICK,[105,200]

if cal=1 then

lcdout ins,line2, "cal 1 MHZ > sto "

endif

if cal=2 then

lcdout ins,line2, "cal 10 MHZ > sto "

endif

if cal=3 then

lcdout ins,line2, "cal 100 MHZ > sto "

endif

if cal=4 then

lcdout ins, line2," END of calibration "

lcdout,ins, line1," > switch_off POWER "

qui:

SOUND CLICK,[105,50]

PAUSE 500

goto qui

endif

jj=0

endif

lop: if sto_pb=0 then

pause 300

goto lop

endif

goto calibrate

STO_CAL:      '===================================================================

WRITE (224+(6*CAL)), FTW0

WRITE (225+(6*CAL)), FTW1

WRITE (226+(6*CAL)), FTW2

WRITE (227+(6*CAL)), FTW3

WRITE (228+(6*CAL)), FTW4

WRITE (229+(6*CAL)), FTW5

RETURN        '==================================================================